Группа ТИК-23

Дисциплина: Информатика

Дата: 19.03.24

Тема: Выбор простейших объектов (бытовых, технических и строительных) для создания модели

Цель: Целью лабораторных работ является знакомство с системой трехмерного моделирования и проектирования и приобретение практических навыков в создании проектно-конструкторской документации.

Оборудование и программное обеспечение: ПК, ОС Windows, КОМПАС 3DLT

Основная литература

- Семакин И.Г. Информатика 10 класс  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 264с.

- Семакин И.Г. Информатика 11 класс  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 224с.

- Лищенер В.Р., Крылов С.С., Якушкин А.П. Информатика Издательство «Интелект-центр» Москва, 2020 – 305 с.

- Михеева Е .В . М695 Информатика : учебник для сред, проф, образования /. Е. В. Михеева О. И. Титова. — М Издательский центр «Ака ­ демия», 2016. — 352 с.

- Е.В. Михеева, О.И. Титова. ИНФОРМАТИКА Практикум.– 2 е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с.

Тип занятия: практическое

Основные вопросы:

- Что такое КОМПАС 3DLT?

- Основные правила работы в КОМПАС 3DLT?

- Создание трехмерных моделей  в КОМПАС 3DLT?

- Редактирование моделей

- Построение гибкой модели

- Редактирование гибкой модели

Выполненная работа должна содержать:

- Выполнять задания необходимо в рамке, с указанием всех данных.

- Выполнить задания для самостоятельных работ по вариантам.

- Выполнять последовательно порядок выполнения работы.

- К каждому заданию прикреплять скриншот.

- Написать вывод о проделанной работе

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №26

Тема: Выбор простейших объектов (бытовых, технических и строительных) для создания модели

Цель: Целью лабораторных работ является знакомство с системой трехмерного моделирования и проектирования и приобретение практических навыков в создании проектно-конструкторской документации.

Оборудование и программное обеспечение: ПК, ОС Windows, КОМПАС 3DLT

ХОДРАБОТЫ.

- Анализ формы чертежа.

- Определение размеров поверхностей

- Создание3D– модели.

- Выполнение ассоциативного чертежа

- Выполнение сечений

- Простановка размеров

- Вставка изображения вала

- Заполнение основной надписи

Оформление отчета:

1. Выполнять задания необходимо в рамке, с указанием всех данных.

2. Выполнять последовательно порядок выполнения работы.

3. К каждому заданию прикреплять скриншот.

4. Написать вывод о проделанной работе

Цельработы–выполнениевынесенныхсеченийприпомощиинструментальныхкоманд.

Первый этап работы–создание3D–модели детали.

- Файл-создать –деталь.

- Выбрать ориентацию–Изометрия XYZ.

- ВпанелиДеревомодели-выбратьначалокоординат-активироватьплоскостьXY.

- Включить режим ЭСКИЗ. Для построения вала воспользуемся операцией вращения. Чтобы ее использовать, необходимо провести ось вращения и выполнить контур вала. Включить режим  ОРТОГОНАЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. В компактной панели выбрать – ГЕОМЕТРИЯ. На панели Геометрия – сделать активной команду ОТРЕЗОК. В панели свойств – задать стиль линии - ОСЕВАЯ, провести линию горизонтально через центр координат. Выбрать стиль линии -ОСНОВНАЯ и последовательно отложить отрезки в соответствии с заданием: 25 - вертикально, 75- горизонтально, 10 – вертикально, 105 – горизонтально, 35-вертикально. Закрыть режим ЭСКИЗ, щелкнув по ярлыку левой кнопкой мыши.

- В компактной панели выбрать- РЕДАКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ. На инструментальной панели найти окно ОПЕРАЦИЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ, нажать левой кнопкой на ярлык ,и когда панель раскроется выбрать ОПЕРАЦИЯ ВРАЩЕНИЯ.

Появитсяфантомноеизображениявала.ДлясохранениярезультатанажатьСОЗДАТЬ ОБЪЕКТ.

- Следующий этап создания вала – выполнение горизонтального выреза. Для этого на панели Дерево модели выберем -начало координат-и активируем плоскость XY

- Войти в режим ЭСКИЗ. При помощи вспомогательных прямых зададим параметра выреза. Используя команду, НЕПРЕРЫВНЫЙ ВВОД ОБЪЕКТА построим контур прямоугольника. Выйти из режима ЭСКИЗ.

- Выбрать на компактной панели РЕДАКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ - ВЫРЕЗАТЬ ВЫДАВЛИВАНИЕМ. На панели свойств- задать следующие параметры: средняя плоскость, на расстоянии, и увеличить расстояние вырезавизуально .

- Наследующемэтапепостроимсквозноеотверстие.ДляэтогонапанелиДеревомодели выберем -начало координат -и активируем плоскость XY. Выбрать режим ЭСКИЗ. При помощи вспомогательных прямых зададим положение отверстия. Командой ОКРУЖНОСТЬ выполним окружность диаметром 16 мм. В РЕДАКТИРОВАНИИ ДЕТАЛИ выбрать ВЫРЕЗАТЬ ВЫДАВЛИВАНИЕМ. Также, как в предыдущем случае, выбрать среднюю плоскость, на расстоянии .

- Вырежем на горизонтальной площадке вала отверстие диаметром 20мм, глубиной 30 мм. Для этого сделаем активной горизонтальную плоскость вала, щелкнув по ней левой кнопкой мыши. Войдем в режим ЭСКИЗ. Определим положение отверстия при помощи вспомогательных прямых, выполним контур отверстия.

- Выйти из режима ЭСКИЗ. В РЕДАКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ выбрать команду ВЫРЕЗАТЬ ВЫДАВЛИВАНИЕМ. На панели свойств задать направление выреза, расстояние. Завершить операцию, щелкнув по значку СОЗДАТЬ ОБЪЕКТ.

- Для выполнения шпоночного паза необходимо построение вспомогательной плоскости.	В	дереве	чертежа	выбрать	горизонтальную	плоскость	ZX.

На компактной панели выбрать команду ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ, в раскрывшейся инструментальной панели – СМЕЩЕННАЯ ПЛОСКОСТЬ. На панели свойствзадатьрасстояниеравноерадиусувала,накоторомнаходитсяшпоночныйпаз- 25 мм. Завершить операцию, щелкнув по значку СОЗДАТЬ ОБЪЕКТ.

- Вдеревемоделисделатьактивнойсмещеннуюплоскость,войтиврежимЭСКИЗ.

При помощи вспомогательных линий задать размеры паза. Используя команду НЕПРЕРЫВНЫЙ ВВОД ОБЪЕКТА, обвести прямоугольный контур паза .Командой СКРУГЛЕНИЕ, задав радиус 8 мм, завершить построение эскиза.

- Выйти из режима ЭСКИЗ. Выбрать команду ВЫРЕЗАТЬ ВЫДАВЛИВАНИЕМ, задать расстояние 5 мм, вырезать паз.

- Для того, чтобы срезать фаску, сделаем активной левую кромку цилиндра. Выберем команду ФАСКА, На панели свойств зададим размер фаски –5мм,стандартныйугол-45 градусов.

- Сохранить	чертеж.	СОХРАНИТЬ	КАК	–	сохраняем	чертеж	в	Компасе.

ТакжесохранимчертежвпрограммеBMPилиPNG.Такоесохранениенеобходимодля дальнейшего выполнения чертежа.

II этап работы–создание ассоциативного чертежа.

- Создать	новый	чертеж.	Формат	А3,	горизонтальный.

В компактной панели выбрать-ВИДЫ- СТАНДАРТНЫЕ

В панели свойств–окно СХЕМА, оставляем ,показанный на в схеме, главный вид.

- Для построения сечений не надо разрушать вид. Вид должен быть активным. Необходимо выбрать на компактной панели ОБОЗНАЧЕНИЯ. – ЛИНИЯ РАЗРЕЗА. Щелкнуть по предполагаемым местам рассечения детали, на панели свойств отключить проекционную связь, выбрать сечение. Получившуюся фигуру установить в нужном месте.

- Для изображения шпоночного паза, построить местный разрез, используя команду отрезок, сплайн по точкам ,штриховка.

- Проведем осевые линии и недостающие линии контура на сечениях и виде. Перед каждым построением делам вид активным, нажимая на панели на ярлык – сделать вид текущим.

- Поставим размеры. Для этого используем команды – РАЗМЕРЫ- ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ, АВТОРАЗМЕР. При необходимости корректируем размерные числа, отключая допуск размера, и вставляя знак диаметра перед размерным числом.

- Вставим в чертеж изображение вала. Для этогов меню надо выбрать команду ВСТАВКА - РИСУНОК. Выбрать ранее сохраненный рисунок – изображение вала в программе BMP или PNG. Поместить изображение на свободном поле чертежа.

- Заполнить основную надпись чертежа. Сохранить чертеж.

Задания для самостоятельной работы.